病人监护仪配置要求及参数

1、适用范围，新生儿、儿童、成人

2、彩色LED显示≥8寸，彩色高分辨率≥800*600，≥7通道波形显示

3、360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

4、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

- 3/5导心电测量。

- 6、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

7、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

8、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

9、具有抗干扰功能和弱灌注血氧技术

10、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

11、支持中/英文字符输入

12、具有三级声光报警，参数报警级别可调

13、具备报警集中设置功能

14、具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算

15、具备Nurse Call报警功能

16、具备不少于120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

17、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

18、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

19、可支持3通道记录仪（记录仪单独报价，不包括在投标总价中，需要配置的记录仪数量在合同中约定）

20、可支持外接打印机A4打印

21、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

22、通过CE认证、通过电气UL安全认证。

提供产品技术说明资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（如彩页、产品说明书）、食药部门的注册证及注册登记表或检测机构出具的检测报告为准，无资料说明的参数将不予认定。