附件：

医用煮沸槽

1、名称：医用煮沸消毒器

2、数量：1台，单槽。

3、设备用途说明：用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的清洗煮沸消毒

4、系统概述：外形尺寸：672*472*480（长×宽×高），篮筐尺寸490*320*200内槽有效容积≥80L

5、技术参数及要求：

5.1、设备由不锈钢水槽，不锈钢外罩，管路和控制系统组成，另配有清洗蓝框，消毒完后设备自动升降

5.2、槽体材质：304不锈钢

5.3、控制方式：管路有电磁阀，排污泵，电热管和温度探头，水位开关等，实现自动进出水，自动加热，控制系统选用单片机控制，液晶显示屏为人机界面，方便可靠。设备运行中进行过程显示。

5.4、外装饰罩为全不锈钢拉丝板,外型美观,易于擦洗 。

- 其他要求：生产厂家在四川设有维修站。

快速生物阅读器招标参数

功能特点：

◆ 精确、可靠和简单易用
    ◆ 专为蒸汽快速生物指示剂设计
    ◆ 快速阅读
    ◆ 及时发现工作异常的灭菌器
    ◆ 及时回收灭菌不合格物品
    ◆ 降低风险和外科感染所引起的成本

◆ 有LCD显示屏

◆ 可以设置时间，可联网

◆ 有十个培养孔
    ◆ 操作简单，无需校正
    ◆ 自动阅读生物指示剂结果

技术指标参数

1、全进口全自动化操作。

2、培养嗜热脂肪杆菌芽胞。

3、自含式设计：免除污染的可能。

4、判读方式：通过专门的荧光探测器检查其特殊酶的活力或采用培养细菌方式判读细菌成活率快速、敏感、准确判读灭菌结果。

5、培养温度：60±2℃。

6、培养判读时间：1-3小时。

7、可显示所剩余的培养时间。

8、含有内部温度自我测量程序。

9、提供挤碎生物指示剂操作的支持。

10、操作方便，勿需校正，自动阅读结果。

11、有报警功能，避免其他因素造成误差，轻松保养。