附件（便携式耳声发射测试仪招标参数）
1. 同一台主机同时具备DP和TE两种测试模块
2. 安全标准：EN60601-1；

3. EMC:EN60601-1-2；

4. 具有医学CE标识：

5. 国际听力AS已符合以下要求，Annex Ⅵ医学仪器指示93 / 42 / EEC,并经TUV批准-证书号为No.0123；

6. 适用范围：用于进行听力损失的筛选测试

7. 测试特点：检测耳声发射频率范围；

瞬态耳声发射（TEOAE）：0.7，1,1.4,1.5,2,2.5,2.8,3.5,4KHz；

瞬态耳声发射（DPOAE）：1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6,8,10,12KHz；
8. 刺激强度：

TEOAE（83dB SPL）
DPOAE（40-65dB SPL）
9. 最大声输出:90dB声压级；

10. 刺激声采样率：31250Hz；

11. DSP数字处理器：Motorola 56303 24-bit 66MHz 3.3V

12. 麦克风系统噪音：

-20dB声压级在2KHz(1KHz带宽)；

-13dB声压级在1KHz(1KHz带宽)；

13. 打印出的图谱能自动计算通过的信噪比；

14. 探头电缆：

标准：30cm；

可拆卸延长线：1m或2m；

15. 探头：便于拆卸清洗的4个探头支架；

16. 供电方式： 4节AA（5号）碱性电池

17. 电池寿命：约300次测试；

18. 显示：4行X10字符的LCD液晶显示屏；

19. 语言选择：英、德、法、西。

标准配置：
主机（1台）
台座（1个）
探头延长线（1根）

探头支架（4个）
耳模头（1盒）
便携包（1个）

电脑1台及配套软件
