
椎间孔镜微创手术系统

带★部分为必须满足的参数及要求     带＃部分为重点参数

一、技术参数要求
1、椎间孔镜
1.1
视向角30°;

1.2
视场角≥70°;

1.3
工作通道直径
≥3.7mm;

1.4
外径≤6.5mm±0.5mm;

★1.5
工作长度
193mm±3mm;
★2、椎间孔镜手术器械
2.1    最大号骨钻要达到9mm；

2.2
带引导头和神经保护头的4级扩张骨钻，不同尺寸;

2.3
具有三种不同形状的定位插入针;

2.4
具有定位调节功能的定位调节器;

2.5
有两种不同尺寸的反手髓核抓钳;
3、双频射频机
3.1   单极额定频率4MHz

3.2   最大功率切割模式100W

3.3   切割/凝血模式70W

3.4   凝血模式50W

3.5   双极额定频率1.71MHz

3.6   具备三种工作方式;：切割、消融、凝血。
3.7   最大功率凝血模式40W；
3.8   各功能能量数值液晶屏显示，清晰可见
3.9   消融模式100W
4、三晶片高清摄像机系统技术参数
★4.1   摄像头具有三组传感器，每组都是1080P         

★4.2   视频输出清晰度：1080P        

4.3   ※主机前面板7寸液晶屏幕，实时显示图像

★4.4   主机带有USB接口，可接U盘进行拍照、录像

★4.5   主机具有网络视频直播功能
★4.6   可直接通过IPAD访问主机进行视频移动直播

4.7    摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒

4.8   ※摄像头具有四种遥控手柄功能键

★4.9   冷光源主机前面板带5寸LCD显示、参数可追溯；
4.10  光源照度：≥1100000Lx
★4.11  光源使用寿命：约40000小时
4.12  显示器尺寸:26英寸（IPS-Pro）
4.13  背光:LED

4.14  内窥镜专用台车一部
二、配置要求

★  2.1  4种尺寸骨钻及配套的半球手柄，扩孔钻外直径6.0-9.0mm

★  2.2  3种三种不同形状的定位插入针

＃  2.3  2级扩张器，外径3.0-6.4mm

    2.4  斜面工作套管

    2.5  内镜下使用的正手、反手抓钳

    2.6  缓冲榔头

    2.7  夹导丝的持线钳
2.8  6mm骨钻可以完成≥300台手术任务≥900次椎间扩孔操作

2.9  7mm骨钻可以完成≥300台手术任务≥900次椎间扩孔操作

2.10  8mm骨钻可以完成≥300台手术任务≥900次椎间扩孔操作

2.11  9mm骨钻可以完成≥300台手术任务≥900次椎间扩孔操作

2.12  8mm定位调节器双通道双针，定位调节功能可以完成≥2000次手术

2.13  3mm尖头插入针配有直径5cm的球头型手柄，支持≥1000次手术操作

2.14  3mm钻头插入针配有直径5cm的球头型手柄，支持≥500次手术操作 

2.15  3mm钝头插入针配有直径5cm的球头型手柄，支持≥1500次手术操作

2.16  2.5mm弯抓取钳符合人体力学，3种抓握姿势，多角度抓取。

2.17  3.5mm弯抓取钳符合人体力学，3种抓握姿势，多角度抓取。
2.18  提供未标明的完成手术所必需的手术器械。
椎间孔镜手术系统配置单

	编号
	名称
	数量

	★1
	椎间孔镜Endoscope
	1

	★2
	尖头插入针TOMShidi point
	1

	★3
	钻头插入针TOMShidi drill
	1

	★4
	钝头插入针TOMShidi blunt
	1

	★5
	调节套筒Adjustment Sleeve
	1

	6
	调节套筒针Adjustment Sleeve
	2

	★8
	6mm骨钻Bone Drill 6mm
	1

	★9
	7mm骨钻Bone Drill 7mm
	1

	★10
	8mm骨钻Bone Drill 8mm
	1

	★11
	9mm骨钻Bone Drill 9mm
	1

	★12
	球头手柄Ball Handle
	2

	13
	扩张器Dilator 6.4mm
	1

	14
	扩张器Dilator 3.0mm
	1

	15
	抓取钳Grasping Forceps
	1

	16
	弯抓取钳Grasping Forceps
	1

	17
	抓取钳Grasping Forceps
	1

	18
	抓取钳Grasping Forceps
	1

	19
	弯抓取钳Grasping Forceps
	2

	20
	抽吸钳Suction Punch
	1

	21
	工作套筒Working Sleeve
	1

	22
	无痛锤Painless Hammer
	1

	23
	金属尺Metal Ruler
	1

	24
	持线钳Needle Holder
	1

	25
	导丝筒Guide Wire Dispenser
	1

	26
	引导线Guide Wire
	10

	27
	引导线Guide Wire
	10

	28
	上设备架 TOPInstrument Tray
	1

	29
	底设备架 BOTTOMInstrument Tray
	1

	30
	设备箱Instrument Container
	1

	31
	无菌滤器Sterile Filter
	2

	32
	射频机
	1

	33
	射频机脚踏开关
	1

	34
	高清摄像系统
	1


